МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ФОРМАТЫ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система конструкторской документации ФОРМАТЫ Unified system for design documentation. Formats | ГОСТ 2.301-68* Взамен ГОСТ 3450-60 |
| --- | --- |

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

Срок введения установлен

с 01.01.71

1. Настоящий стандарт устанавливает форматы листов чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1181-78, СТ СЭВ 6306-88.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий (черт. 1).

Черт. 1

3. Формат с размерами сторон 1189  841 мм, площадь которого равна 1 м2, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.

4. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841  1189 |
| А1 | 594  841 |
| А2 | 420  594 |
| А3 | 297  420 |
| А4 | 210  297 |

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148  210 мм.

5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл. 2.

Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно табл. 2, например, А0  2, А4  8 и т.д.

Таблица 2

мм

| Кратность | Формат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 2 | 1189  1682 | - | - | - | - |
| 3 | 1189  2523 | 841  1783 | 594  1261 | 420  891 | 297  630 |
| 4 | - | 841  2378 | 594  1682 | 420  1189 | 297  841 |
| 5 | - | - | 594  2102 | 420  1486 | 297  1051 |
| 6 | - | - | - | 420  1783 | 297  1261 |
| 7 | - | - | - | 420  2080 | 291  1471 |
| 8 | - | - | - | - | 297  1682 |
| 9 | - | - | - | - | 297  1892 |

6. Предельные отклонения сторон форматов - по табл. 3.

Таблица 3

мм

| Размеры сторон форматов | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| до 150 |  1,5 |
| св. 150 до 600 |  2,0 |
| св. 600 |  3,0 |

4-6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7, 8. (Исключены, Изм. № 1).