# Центральные кондиционеры CLIVET –новинка на российском рынке систем вентиляции

Ананьев В.А.

ЕВРОКЛИМАТ, Россия

- В России уже давно пользуется популярностью профессиональное климатическое оборудование CLIVET: сплит-системы с приточной вентиляцией, компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры, фэнкойлы, крышные и шкафные кондиционеры. Более того, своими разработками и внедрением новых климатических систем, таких как «водяная петля» и «воздушная мультизональная система» CLIVET заслужил репутацию лидера, ведущего за собой развитие всей отрасли. Сегодня мы представляем еще одну группу оборудования, производимого компанией CLIVET – центральные кондиционеры и приточные установки.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Решение о производстве центральных кондиционеров CLIVET принял в 2000 г. в рамках Генерального плана развития и внедрения в производство полного ряда профессионального климатического оборудования. С этой целью CLIVET приобрел в Италии заводы известной компании CLEVER. В короткий срок была проведена коренная модернизация производства, внедрены последние технологии изготовления, сборки и контроля качества.

Тщательный анализ рынка центральных кондиционеров показал возможность дальнейшего развития систем такого типа, а также систем, предназначенных для решения широкого круга задач со специальными техническими требованиями, включая технологические процессы. Помимо заводов CLEVER было решено начать производство центральных кондиционеров и на основных заводах CLIVET, выпускающих также холодильное оборудование.

## Модельный ряд центральных кондиционеров CLIVET

Центральные кондиционеры и приточные установки CLIVET имеют 19 базовых размеров, перекрывающих диапазон расхода воздуха от 1000 до 100000 м3/час (на диаграмме показаны рабочие диапазоны в зависимости от скорости на теплообменниках). Это очень гибкое оборудование, как по имеющимся модификациям, так и по конфигурациям.

Широкий выбор опций позволят максимально повысить энергосбережение кондиционера и значительно снизить уровень шума, передаваемого как во внешнюю среду, так и в кондиционируемые помещения.

Системы управления центральными кондиционерами созданы по принципу TPS-Prof (Top Partner System) и идентичны системам управления, применяемым в чиллерах последнего поколения. Это облегчает монтаж и эксплуатацию систем кондиционирования и вентиляции, построенных на базе оборудования CLIVET.

Кроме того, имеются специальные версии, предназначенные для установки в госпиталях, в «чистых комнатах», для использования в химической, парфюмерной, пищевой и электронной промышленности, и т.д.

Центральный кондиционер CLIVET может состоять из различного набора секций:

- входная секция;

- смесительная камера;

- секция фильтров;

- секция теплообменников;

- секция электронагревателей;

- секция увлажнения;

- рекуперационная секция;

- вентиляторная секция;

- секция шумоглушения;

- свободная секция.

Набор секций определяется  Заказчиком в соответствии с требованиями объекта, на котором будет устанавливаться кондиционер.

Возможен подбор и заказ не только сложного комплекта с большим количеством разнообразных секций, но поставка единичной секции (например, секции теплообменника) и т.д.

CLIVET предлагает центральные кондиционеры как для внутренней, так и для наружной установки (например на крыше). Сам кондиционер по желанию Заказчика может поставляться в собранном виде, в виде отдельных секций требуемого размера или в разобранном виде. В последнем случае сборка производится  Заказчиком на месте.

Кондиционер может поставляться со встроенным комплектом автоматики. Выбор типа автоматики осуществляет Заказчик, хотя предпочтительней представляется комплектация кондиционера автоматикой, предлагаемой фирмой CLIVET. В этом случае упрощается процесс пуско-наладки оборудования.

Основные секции и элементы

Каркас центрального кондиционера – изготавливается из алюминиевых профилей трубчатого сечения, соединяемых угловыми элементами или специальными соединителями, также выполненными из алюминиевого сплава .

К каркасу крепятся панели стандартной толщиной 46 мм. Такая толщина панели позволяет устанавливать кондиционер вне помещения. Панели изготовлены из крашеного оцинкованного листа с наружной стороны и оцинкованного листа с внутренней стороны и заполнены полиуретановым наполнителем плотностью 45 кг/м3 или минеральной ватой плотностью 80 кг/м3.

Имеются альтернативные версии панелей, например, панели из нержавеющей стали (актуально для медицинских учреждений) или перфорированные панели из стального листа, обеспечивающие эффективное шумоглушение. Использование таких панелей позволяет избежать установки дополнительных секций шумоглушения, что в ряде случаев позволяет значительно уменьшить габариты и стоимость установки.

Резиновое уплотнение между каркасом и панелью устраняет утечку воздуха, как при положительном, так и отрицательном перепаде давления.

Стандартно кондиционер устанавливается на плоском основании, изготовленном  из толстого оцинкованного листа С-образного профиля высотой от 100 мм до 140 мм под каждой секцией. В основании имеются отверстия для подъема секций на объекте без риска деформации.

В моделях с секцией увлажнения, оборудованной циркуляционным насосом и по заказу кондиционер может устанавливаться на ножках  общей высотой до 380 мм.

Соединение секций производится при помощи стяжек, которые могут раскрываться и закрываться снаружи. Благодаря вставке специального шнура гарантируется уплотнение фланцев секций.

В секциях, требующих обслуживания, устанавливаются большие инспекционные двери, оснащенные петлями и запорными рукоятками, При заказе оговаривается левое или правое расположение дверей.  Защитные концевики разрывают электрическую цепь при открытии инспекционной двери. Случайное включение кондиционера невозможно без специального инструмента, который хранится в защищенном месте.

На инспекционных дверях секций, где требуется плановое обслуживание, располагается большое смотровое окно, оборудованное лампочками освещения. Выключатель освещения встраивается снаружи каждой секции. Рукоятки для открытия и закрытия дверок – самоблокирующиеся, снимаемые, гарантируют эффективную длительную  работу и плотное прилегание дверцы, как при положительном, так и при отрицательном давлении. Рукоятки полностью утапливаются в панель, что снижает риск случайного открытия установки.

## ФИЛЬТРЫ

Имеется широкий набор фильтров малой, средней и высокой эффективности (от G3 до F14), позволяющий удовлетворить  всем требованиям от «бытового» кондиционера до кондиционеров, обеспечивающих подачу воздуха в медицинские учреждения и «чистые» помещения.

Фильтры предназначены для установки в корпусе, располагаемом на входе и выходе воздушного потока.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Выполняются в соответствии с индивидуальными требованиями и имеют оптимальные размеры для соответствующего корпуса.

- водяные теплообменники

- паровые теплообменники

- теплообменники прямого расширения

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ

Изготовлены из оребренных нагревательных элементов, имеют встроенный термостат. Электронагреватели трехфазные, подключаются к электрощиту.

#### РЕКУПЕРАТОРЫ

Имеются все известные типы рекуператоров – пластинчатые, перекрестноточные, вращающиеся теплообменники, а также теплообменники с фиксированными или поворотными тепловыми трубами для работы зимой или летом. Имеются теплообменники с двойной теплообменной поверхностью,  устанавливаемые внутри кондиционера или снаружи для выполнения специфичных проектных задач. Материал теплообменников –алюминиевый сплав или нержавеющая сталь.

#### УВЛАЖНИТЕЛИ

Секции увлажнения всех типов на воде или паре, легко инспектируются при плановом обслуживании и санитарной обработке. Баки  выполняются из алюминиевого сплава или нержавеющей стали и испытываются индивидуально.

- поверхностные увлажнители на проточной воде

- поверхностные увлажнители с рециркуляционным насосом

- паровые увлажнители

- увлажнители распылительного типа

- форсуночный увлажнитель

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СЕКЦИЯ

Вентиляторная секция имеет каркас для установки вентилятора и двигателя, сам двигатель и вентилятор, устройство натяжения ремня со шкивами, гибкую вставку на выходе вентилятора, антивибрационные опоры, микровыключатель остановки вентилятора при открытии инспекционной двери.

Все модели вентиляторов удовлетворяют стандарту DIN 323:

- центробежные вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед

- центробежные вентиляторы с лопатками, загнутыми назад

- центробежные вентиляторы с профилированными лопатками, загнутыми назад

### вставные вентиляторы (корпус центрального кондиционера играет роль улитки вентилятора)

Дополнительные опции для вентиляторов специального назначения: покраска по сертифицированной технологии, искрозащищенный вход, самосмазывающиеся подшипники с ресурсом более 20000 рабочих часов, дренажная пробка внизу улитки вентилятора, радиальный воздушный клапан для изменения расхода воздуха и версии, выполненные полностью или частично из нержавеющей стали.

#### СВОБОДНЫЕ СЕКЦИИ

Свободные секции могут устанавливаться для выполнения дополнительной проверки заказчиком установленных агрегатов. Могут поставляться с дренажным поддоном и инспекционными дверями.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер может дополнительно комплектоваться:

- лампой освещения с внешним выключателем

- воздушными манометрами

- инверторами для электродвигателей вентиляторов

- точками замера давления

- основанием с регулируемыми ножками

Программа подбора

Для максимального удобства, CLIVET предлагает программу подбора центральных кондиционеров, разработанную под Windows. Она позволяет быстро определить конфигурацию на основе спецификации и проектных данных. Программа имеет дружественный интерфейс, в котором элементы выбираются и позиционируются графически с помощью ясного комплекта пиктограмм, давая, таким образом, качественное решение, ускоряющее работу по подготовке оценки и размеров систем с центральным кондиционером.

Программа создает отчет, который определяет технические и эксплуатационные характеристики выбранных элементов наряду с общими размерами, необходимыми для стыковки с остальной установкой.

Особое внимание CLIVET всегда уделяет удобству работы со своим оборудованием на двух принципиальных этапах: проектирования и монтажа.

CLIVET ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ:

- удобную программу подбора оборудования, постоянно обновляемую и доступную через Интернет

- сертифицированное оборудование, которое является результатом тщательной разработки и проверки соответствия действующим стандартам в данной области.

- оборудование, полностью соответствующее действующим стандартам безопасности, при этом необходимое оборудование, обеспечивающее безопасность, является частью стандартной комплектации, а не дополнительной опцией

- хорошую адаптацию оборудования к требованиям любого проекта по размерам и характеристикам конструкции, используемым материалам и срокам службы

- тщательно отобранные основные материалы гарантируют заявленный срок службы

- четкую индикацию "критических" пределов для всех возможных вариантов, что упрощает выбор наиболее приемлемых версий на стадии проектирования

- CLIVET гарантирует оперативную техническую поддержку и консультации через действующую Всемирную Службу CLIVET Для Проектировщиков, в том числе через ее российское отделение.

CLIVET ПРЕДЛАГАЕТ МОНТАЖНИКАМ:

- высокотехнологичное и высококачественное оборудование

- соответствие требованиям, заложенным при проектировании

- гибкое оборудование, легко адаптируемое к частным требованиям по транспортировке и монтажу на объекте, в том числе и для "неудобных помещений".

- подробные Инструкции по монтажу и эксплуатации.

- четкие и легкодоступные сведения о характеристиках кондиционера, приведенные как на самом оборудовании, так и в технической документации.

- удобную для пользователя программу подбора со всеми рекомендациями, необходимыми для правильного выбора эксплуатационных характеристик

- возможность выбора дополнительного оборудования, устанавливаемого на заводе-производителе, что позволяет избежать проблем при монтаже

- гарантированную сервисную поддержку заказчика высококвалифицированными специалистами.

Таким образом, теперь CLIVET поставляет в Россию полный ряд профессионального климатического оборудования. Это позволяет решать любые задачи по кондиционированию и вентиляции, используя оборудование одного производителя и поставщика – CLIVET.