КОМПАНИЯ «RETTIG HEATING» - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИРОЧАЙШЕГО СПЕКТРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

Вячеслав Криворотов

Российское представительство компании «RETTIG HEATING»

Эффективное энергоиспользование одновременно надежном энергообеспечении объектов закладывается в первую очередь на этапах планирования, проектирования и строительства. Следовательно,  применение, в том числе в  градостроительстве, современного энергоэффективного, в данном случае, теплоиспользуещего оборудования, изделий, материалов, технологий монтажа и эксплуатации, применения тепловых схем с высоким к.п.д. теплоиспользования, является одной из основных задач энергосбережения в градостроительстве и повышения комфортности жизни человека. На выпуск высококачественного и высокоэффективного теплоиспользуещего оборудования, в частности стальных панельных радиаторов и конвекторов, полностью направлена производственная программа нашей компании «RETTIG HEATING», которую мы  здесь представляем.

Сегодня для подбора отопительных приборов применяются нижеследующие основные характеристики: тепловая мощность, в Вт при определенном температурном графике теплоносителя; его типоразмер (длина, высота, рядность) ; учитывается схема присоединения отопительных приборов; и конечно же соотношение стоимости и качества прибора. В настоящее время компания «RETTIG HEATING» освоила производство и высокий уровень продаж на европейском рынке, а также в Китае и странах СНГ очень широкого спектра стальных панельных радиаторов и конвекторов для систем водяного отопления. Большое количество моделей и практически все потребные в эксплуатации типоразмеры приборов производятся на наших заводах в Польше, в Швеции, в Германии, в Финляндии, во Франции и в других странах. Ни где, и не под каким-либо  видом, будь то производство или сборка, вышеуказанные отопительные приборы под общей торговой маркой «PURMO» в третьих странах не производятся. Компания «RETTIG HEATING» очень дорожит своим именем и торговой маркой «PURMO», что подтверждается наличием у нашей компании европейского знака качества ISO 9002. Мы производим нижеследующие модели радиаторов и конвекторов:

1.Радиаторы «PURMO Compact» или сокращенно «PURMO C» (в обиходе обычно называются - радиаторы с боковым подключением). Стальные панельные радиаторы конструктивно состоят из радиаторных панелей и приваренных к радиаторным плитам конвективных элементов. Радиаторные панели изготовлены методом штамповки из двух стальных листов, толщиной 1,25 мм, сваренных по периметру и по стенкам непроходных каналов. С целью увеличения поверхности нагрева радиатора, наружная и задняя поверхность панели имеет выпукло-вогнутое оребрение, получаемое одновременно при штамповании панельного листа. С обратной (задней) стороны радиаторной панели приваривается дополнительно конвективные элементы прибора, изготовленные также методом штампования из стального листа толщиной 0,5 мм и представляющие собой сплошной ребристый (волнистый) элемент. Боковые поверхности прибора закрываются сплошными крышками, а верхняя поверхность – решетчатой крышкой, обеспечивающей свободный конвективный теплопоток. Штампованные ребра радиаторной панели образуют вертикальные и горизонтальные (в верхней и нижней части панели) проходные каналы и служат для циркуляции теплоносителя внутри отопительного прибора. Для подвода и отвода теплоносителя внутрь радиаторной панели, в межплитное пространство, вваривается специальная распределительная шайба, которая : обеспечивает равномерное распределение греющего теплоносителя; полное заполнение радиаторного пространства; уменьшает гидравлическое сопротивление прибора и значительно снижает явление «шламового заноса» радиатора даже при малых скоростях теплоносителя. С четырех боковых угловых сторон прибора привариваются патрубки – штуцеры d ½ “ для присоединения подающего и обратного трубопроводов, а также для установки воздухоудалительного клапана. Свободный патрубок, в зависимости от типа подключения трубопроводов, глушится прилагаемой в комплекте глушкой. С задней стороны последней радиаторной панели привариваются универсальные держатели для установки специальных креплений прибора к стене помещения. Компания «RETTIG HEATING» производит несколько типов креплений для радиаторов. Универсальность крепления и их разнообразие, очень удобны при монтаже. Радиаторы «PURMO C» выпускаются четырех типов: С 11 – однорядный (одна радиаторная и одна конвективная панель), С 22 – двухрядный (2+2), С 33 – трехрядный (3+3) и специальный тип С 21 Slim – конструктивно имеет 2 радиаторные панели и один конвективный элемент. Наши заводы производят пять типов приборов по их высоте : 300, 450, 500, 600 и 900 мм и шестнадцать типов по длине прибора – от 400 до 3000 мм.

Радиаторы типа «Purmo C» рассчитаны на рабочее давление 10 бар и рабочую температуру теплоносителя до + 95 º С.

2. Радиаторы «PURMO Compact VKO» или сокращенно «PURMO V» (в обиходе обычно называются - радиаторы с нижним подключением). Конструктивно радиаторные панели и конвективные элементы, а также боковые и верхняя крышки прибора полностью аналогичны модели «PURMO C». Отличие данного прибора состоит в том, что он является универсальным с позиции подключения подающего и обратного трубопроводов теплоносителя. Основное конструктивное базовое назначение радиатора «PURMO V» - монтаж системы отопления с подключением трубопроводов с нижней подводкой трубопроводов, что очень удобно при монтаже скрытой подводки (например: при подпольной или внутристенной штробной), а также при нижней панельной разводке труб. Конструктивно и технологически в отопительном приборе это подключение выполнено следующим образом : внутри радиатора за 1-ой (тип 11, 21,22) или за 2-ой радиаторной панелью (тип 33) , с правой лицевой стороны, устанавливается соединительное устройство, которое подключается в верхней части к распределительному штуцеру, а в нижней части имеет два штуцера d ½ “ для подключения трубопроводов. В результате, теплоноситель поступает через отдельные патрубки из нижней подводки в правую верхнюю боковую часть радиатора и направляется внутрь радиаторной поверхности через распределительную шайбу, аналогичную модели «PURMO C». Но в то же время, данный тип радиатора конструктивно имеет и боковые штуцера и может быть включен в схему отопления как прибор с боковой подводкой теплоносителя. Радиаторы "PURMO VКО" выпускаются четырех типов : V 11 – однорядный (одна радиаторная панель и один конвективный элемент), V 22 – двухрядный (2+2), V 33 - трехрядный (3+3) и специальный тип V 21 Slim - конструктивно имеет 2 радиаторные панели и один конвективный элемент. Наши заводы производят пять типов приборов по их высоте : 300, 450, 500, 600 и 900 мм и шестнадцать типов по длине прибора - от 400 до 3000 мм.

Радиаторы типа "Purmo VKO" рассчитаны на рабочее давление 10 бар и рабочую температуру теплоносителя до + 95 º С.

3.  Радиаторы «PURMO P». Эти радиаторы аналогичны радиаторам «PURMO C». Они относятся к отопительным приборам с боковым подключением трубопроводов. Отличие в том, что конструктивно они состоят только из радиаторных панелей и у них полностью отсутствуют конвективные элементы, а также боковые и верхние защитные крышки. Основное назначение радиаторов «PURMO P» - их применение в системах отопления зданий и помещений сферы здравоохранения, детских дошкольных учреждений и др., т.е. там, где к водяным системам отопления предъявляются повышенные гигиенические требования. Вам известно, что при работе отопительного прибора, особенно на его конвективных элементах, образуется так называемый «пригар» пыли и грязи, что иногда бывает вообще недопустимо с точки зрения гигиены. Кроме того, упрощается процесс очистки радиатора от грязи и пыли при уборке помещений. С этой целью нашими предприятиями и производится радиатор модели «PURMO P». Радиаторы "PURMO P" выпускаются трех типов : Р 10 - однорядный, Р 20 - двухрядный, Р 30 – трехрядный. Наши заводы производят пять типов приборов по их высоте : 300, 450, 500, 600 и 900 мм и шестнадцать типов по длине прибора - от 400 до 3000 мм.

Радиаторы типа "Purmo P" рассчитаны на рабочее давление 10 бар и рабочую температуру теплоносителя до + 95 º С.

4. Конвектор «PURMO RATEC». Данная модель отопительного прибора выпускается нескольких типов. На российском рынке и в странах СНГ мы реализуем два типа таких конвекторов : тип К или РК – с наружным расположением конвективных ребер и тип G или PG – с внутренним расположением конвективных ребер ;

Тип «PURMO RATEC К или РК». Конструктивно конвектор состоит из радиаторных панелей и приваренных к ним конвективных ребер-элементов. Радиаторная панель представляет собой плоскую панель, сплющенную из стальной бесшовной трубы с толщиной стенок 1,5 мм. Общая сторона радиаторной панели не цельная, а состоит из двух или нескольких панелей. Конвективные ребра в виде сплошной гофры, изготавливаются из стального листа толщиной 0,5 мм и привариваются к радиаторным панелям. Конвективные ребра отопительного прибора располагаются с фронтовой и задней стенки отопительного прибора, а также внутри прибора, в зависимости от его типа. Кромки конвективных ребер (технологически  гофра изготавливается как сплошной элемент) не острые, а имеют выступающую форму «П», с несколько закругленными краями. Боковые стороны изготавливаются в виде прямоугольных камер – коллекторов. Жесткость конструкции прибора обеспечивается как радиаторными панелями, так и продольными и поперечными связками. Подключение трубопроводов для подачи и отвода теплоносителя – боковое, к вышеуказанным камерам-коллекторам, с четырех боковых углов прибора, диаметр присоединительного штуцера – патрубка d ½ “. При монтаже на одном из верхних патрубков устанавливается клапан для удаления воздуха, а оставшийся свободный штуцер заглушивается прилагаемой в комплект глушкой. Производятся конвекторы следующих типов – К 12 – однорядный (выполнен из одной радиаторной панели и двух наружных конвективных элементов); К 24 - двухрядный (2+4); К 36 трехрядный (3+6)). Данный тип отопительных приборов – узкопанельный по высоте и применяется в основном для защиты конвективным тепловым потоком наружных стен или остекления помещений. Приборы могут навешиваться на стены специальными креплениями, но в основном устанавливаются на полу на креплениях – стойках. Конвекторы типа «PURMO K или РК» выпускаются четырех типов по высоте : 70, 140, 210 и 280 мм и одиннадцать типов по длине прибора – от 600 до 3000 мм.

Тип «PURMO RATEC G или РG». Конструктивно данный отопительный прибор в целом аналогичен конвектору типа «PURMO RATEC K». Отличие этих отопительных приборов в том, что у конвектора типа «G или PG» конвективные ребра отопительного прибора располагаются с внутренних сторон радиаторных панелей. Поэтому, наружные панели приборов остаются гладкими, без оребрения. Подключение трубопроводов для подачи и отвода теплоносителя – аналогично прибору «PURMO RATEC K». Производятся конвекторы следующих типов – G 11 – однорядный (выполнен из одной радиаторной панели и одного конвективного элемента); G 22 - двухрядный (2+2); G 34 трехрядный (3+4). Данный тип отопительных приборов – также узкопанельный по своей высоте. Они могут навешиваться на стены специальными креплениями, но в основном устанавливаются на полу на креплениях – стойках. Конвекторы типа «PURMO RATEC G или РG» выпускаются четырех типов по высоте : 70, 140, 210 и 280 мм и одиннадцать типов по длине прибора – от 600 до 3000 мм.

Радиаторы типа «Purmo RATEC» рассчитаны на рабочее давление 10 бар и рабочую температуру теплоносителя до +120ºС, кислотность теплоносителя должна находиться в пределах рН от 7 до 9, концентрация свободного кислорода не должна превышать 0,02 мГ/кГ.

- Радиаторы «PURMO PLAN». Данная модель отопительного прибора выпускается

нескольких типов. На российском рынке мы предлагаем два типа таких отопительных приборов: тип DF 10, 20 и 30 и тип  DF 11, 22, 33.

Радиаторы типа DF 10, 20 и 30. По своей конструкции аналогичны радиаторам типа «PURMO Р». Т.е. относятся к группе отопительных приборов безконвективного типа. Подсоединение подающего и обратного трубопровода – боковое, через патрубки – штуцера d ½ “. Отличительная особенность прибора в том, что радиаторная поверхность нагрева не имеет штампованных ребер. В результате наружная поверхность прибора гладкая, что соответствует требованиям определенного круга покупателей. Но необходимо здесь отметить, что это в свою очередь   несколько снижает прочностные характеристики прибора. Боковые поверхности прибора закрыты гладкими боковыми крышками, а верхняя часть – решетчатой крышкой.

Радиаторы типа DF 11, 22 и 33.  Конструктивно аналогичны радиаторам типа «PURMO VKO». Отличительная особенность прибора состоит в том, что радиаторная поверхность нагрева также не имеет штампованных ребер. В результате наружная поверхность прибора изготавливается гладкой. Не смотря на то, что радиаторные панели, изготовлены из стального листа толщиной 1,5 мм, здесь необходимо отметить, что гладкопанельная конструкция, в свою очередь,   несколько снижает прочностные характеристики прибора. Конвективные элементы представляют собой сплошной гофрированный ребристый лист толщиной 0,5 мм, приваренный к радиаторным панелям.

Радиаторы «PURMO PLAN» типа DF 10, 20, 30 выпускаются трех типов : DF 10 - однорядный, DF 20 - двухрядный, DF 30 – трехрядный. Производится четыре типа приборов по их высоте : 300, 500, 600 и 900 мм и одиннадцать типов по длине прибора - от 500 до 2000 мм.

Радиаторы «PURMO PLAN» типа DF 11, 22, 33 выпускаются трех типов : DF 11 - однорядный, состоящий из одной радиаторной панели и одного конвективного элемента; DF 22 – двухрядный (2+2); DF 33 – трехрядный (3+3).  Производится четыре типа приборов по их высоте : 300, 500, 600 и 900 мм и одиннадцать типов по длине прибора - от 500 до 2000 мм .

Радиаторы типа «PURMO PLAN DF» всех типов рассчитаны на рабочее давление до 6 бар, рабочая температура теплоносителя до 120 º С, кислотность теплоносителя по рН от 7 до 9, наличие свободного кислорода  0,02 мГ/кГ.

Все вышеуказанные радиаторы и конвекторы, поставляемые покупателю, дополнительно комплектуется , клапаном для удаления воздуха, комплектом настенных креплений и глушкой. Окрашиваются по специальной технологии в белоснежный цвет, с эмалевым покрытием. Но по заказу покупателей могут применятся и различные цветовые гаммы. Картонно-полиэтиленовая упаковка позволяет хорошо сохранять отопительные приборы при транспортировке.

6. Специальное устройство-приставка к радиаторам и конвекторам типа «PURMO» - «PURMO AIR».

Одним из проблемных вопросов работы инженерного оборудования эксплуатируемых зданий и сооружения, а именно работы системы вентиляции и отопления, является недостаточный воздухообмен помещений. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье людей проживающих или постоянно находящихся в таких помещениях. Концерном «Rettig Heating» в этих целях разработана специальная приставка к отопительным стальным панельным приборам, позволяющая не только поддерживать соответствующую комфортную температуру в помещениях, не снижая эффективность работы панельных радиаторов, но и обеспечивать необходимый воздухообмен. На рис. 1 представлена общая схема устройства и работы системы воздушно-отопительной приставки «PURMO Air», в комплекте с серийно производимым стальным панельным радиатором «PURMO».

Рис.1 Устройство «PURMO AIR»              Рис.2  Схема движения нагретого воздуха

Для воздухообмена и вентиляции помещений используется наружный воздух. Для забора наружного воздуха в месте размещения панельного радиатора в наружной стенке здания проделывается отверстие для  установке в нем раздвижной по длине пластиковой трубы d 150 мм. Далее воздух подается в приемную камеру, расположенную в нижней части радиатора и герметично соединенного с его конвективной частью-решеткой. Проходя через конвективную часть панельного радиатора, воздух нагревается до требуемой температуры и подается в помещение. В приемной камере установлен специальный фильтр Сlass F7 (EN-779), обеспечивающий очистку наружного воздуха от пыли и механических частиц. Подача воздуха на радиатор перекрывается простым поворотом фильтра на 90. Забор наружного воздуха обеспечивается за счет работы вытяжного вентилятора, устанавливаемого в подсобных или технических помещениях квартиры. Схема движения нагретого воздуха изображена на рисунке 2.  Такое устройство-  приставка может устанавливаться на серийно выпускаемых радиаторах «PURMO» типа 11, 22 и 33. По длине радиатора может быть установлено до 4 штук приставок для нагрева наружного воздуха. Одна приставка диаметром 100 мм обеспечивает воздухообмен в объеме 36 куб.м/час или 10 литров в сек. при рекомендуемом перепаде давления 15 Па.  Регулирование температуры подаваемой в помещение находится в диапазоне от 16С до 29С. Для инженерных расчетов и  подбора соответствующих приставок компания разработала компьютерную программу. Средний уровень шума при работающей установке находится в пределах 30-40 dB. Кроме того, если архитектора или заказчика не устраивает эстетика множественности отверстий на наружной стене здания, то в этих целях компанией «Rettig Heating» разработано щелевое заборное устройство, которое располагается под парапетной панелью подоконника. Наружный воздух через заборную щель поступает в герметичную камеру, монтируемую на внутренней стене помещения за стальным панельным радиатором, далее движется вниз, проходит через фильтр и конвективную часть радиатора, нагреваясь, а затем нагретый до нужной температуры и очищенный от пыли и механических частиц, воздух поступает в помещение через верхнюю панель. Но надо отметить, что щелевые заборные нагревательные устройства более подходят для производственных или общественных зданий, так как их функционирование требует большего перепада давления (порядка 20 Па). Как Вы видите, простое устройство-приставка и стандартный стальной панельный радиатор создает не только необходимую температуру внутри помещения, но и обеспечивает необходимый воздухообмен и подачу в помещение требуемого количества свежего нагретого воздуха. По мнению финских специалистов одного устройства и соответствующего количества воздуха достаточно, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен в помещении для пребывания 2-ух человек.

Компания «RETTIG HEATING» - это высочайшее европейское качество, это уют и тепло в Вашем доме.

Вячеслав Криворотов

Представитель компании

«RETTIG HEATING» в России