Об экономической целесообразности электрического отопления при индивидуальном строительстве.

Шлопак Витольд Георгиевич,

Комиссия по проблемам экологической безопасности жилых и производственных помещений Совета предпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы, Россия

Филимонов Алексей Алексеевич,

ООО «Статус Лайф», Россия

В индивидуальном строительстве электроотопление по эксплуатационным расходам экономичнее, чем водяное (на дизельном топливе), превосходя его по экологическим и некоторым другим параметрам. При учёте не только эксплуатационных расходов, но и первоначальных вложений, электроотопление конкурентноспособно также и по отношению к  водяному отоплению на газе. Прогноз изменения цен на энергоносители не меняет таких выводов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Economic expediency of electric heat by the cottage building

Vitold G. Shlopak,

Businessmen`s Council under Moscow Mayor and Government Comission by the ecologic safety of indoors, Russia

Alexey A. Fylymonoff

firm “Status Life”, Russia

As per electric heat operating costs by the cottage building it`s more economic as hot-water heating (on the diesel oil), and exceeds it through ecologic and some other parameters. To take into account not only running costs but also initial investment the electric heat is competitive also in respect of gas hot-water heating. Fuel prices change prognosis doesn`t modifies such a conclusion.

Получившее довольно широкое распространение мнение о безусловной дороговизне электроотопления по сравнению с другими источниками энергии справедливо не всегда. При системном рассмотрении такое мнение в ряде случаев не совсем адекватно реальности. Более того, сегодняшняя нестабильность энергетического рынка может приводить к возникновению ситуаций, когда вышеуказанное мнение справедливо «с точностью до наооборот».

Газ, конечно, является сейчас самым дешёвым из распространённых видов топлива. С 15 февраля 2002г., по данным Мосгаза, отпускная цена на газ (по тарифам для промышленных предприятий) составляет 0,55 руб/кубометр. В экономичных газовых горелках для котельного оборудования (например, серия CRONO-G, модели 4G – 20G, фирма Roca, Испания) расход газа составляет примерно 0,1 кубометра/кВтчас, т.е. плата 0,055 руб/кВт-час. Стоимость электроэнергии, отпускаемой Мосэнерго, равна 0,8 руб/кВт-час (без НДС) для промышленных предприятий и 0,44-0,63 руб/кВт-час для бытовых нужд. Она остаётся почти на порядок дороже газа, тем более - с учётом ожидаемого повышения тарифов на электроэнергию. Поэтому при индивидуальном строительстве в газифицированной местности водяное отопление на газовом топливе – самое дешёвое по эксплуатационным расходам (о других соображениях – см. ниже).

Там же, где трубопроводного газа нет, электроэнергия может составить серьёзную конкуренцию углеводородному топливу. Котёл с горелкой для дизельного топлива (например, серия CRONO-L, модели 4L – 25L) потребляет около 0,1 кГ/кВт-час, т.е. примерно 0,7 руб/кВт-час, - это выше расходов на электроэнергию даже по промышленным тарифам. Между тем, отопление на соляре – это ещё и пожароопасность, дополнительная территория и оборудование для хранения запаса топлива, экологическое загрязнение той самой загородной территории, куда мы стремимся, убегая от городских нечистот. Но основные преимущества электрообогрева состоят в другом.

Удобство монтажа и простота управления электрообогревом открывают дополнительные возможности энергосбережения. При термостатировании (например, при использовании настенных электрообогревателей фирмы NOBO ELECTRA AS, Норвегия) фактически расходуемая мощность (а, следовательно, и плата за электрообогрев) составляет примерно 30% от номинальной. Постепенно перестаёт быть экзотикой программное управление отоплением, когда в отсутствие людей (например, в рабочее время во всём доме или - ночью - во всех помещениях, кроме спален) поддерживается сравнительно низкая температура, которая заблаговременно повышается к нужному моменту времени – к возвращению людей с работы или перед тем, как утром зазвенит будильник. Это ещё один существенный источник экономии, т.к. в этом случае комфортная высокая температура во всех помещениях поддерживается только 35-40% времени (около 60 часов в неделю). Соответственно, в производственных помещениях в нерабочее время может поддерживаться невысокая температура, например, 12-15 градусов, а перед приходом сотрудников снова подниматься до комфортной.

Основным каналом теплопотерь, как правило, являются окна. (Поэтому батареи отопления размещают под окнами). По данным отечественной фирмы АЭЛИМП более эффективным средством уменьшения этих потерь являются тепловоздушные заслоны, создаваемые подогреваемыми керамическими подоконниками.

Использование потолочных вентиляторов, прижимающих тёплый воздух вниз, при высоких потолках и при условии термостатирования даёт до 25% снижения энергопотребления.

Качество отопления определяется не только затрачиваемой мощностью. Тепло распространяется за счёт конвекции (передачи тепла воздуху) и лучеиспускания. Для биологического комфорта, ощущаемого человеческим телом, существенное значение имеет соотношение между этими двумя составляющими передачи телу тепла. Если человека рассматривать как тепловыделяющее устройство, то выделяемая им тепловая энергия распределяется между излучением и конвекцией примерно в равных долях. Биологически комфортно человек ощущает себя, если энергия, поглощаемая им от лучеиспускающих источников и от окружающего нагретого воздуха, распределена в тех же пропорциях. Концепция вышеупомянутой фирмы NOBO состоит в том, чтобы в электрообогревателях воспроизводить то соотношение, которое имется у человеческого тела, тогда как батареи водяного отопления выделяют около 70-80% тепла в виде конвекции и только 20-30% в виде излучения.

Важное значение имеет также спектральный состав тепловой энергии. Имеются даные, что комфортное (и даже целебное) значение для человека имеет довольно узкая часть инфракрасного диапазона (соответствующая температуре излучающей поверхности примерно 41-43 градуса Цельсия), что может быть обеспечено только специализированными средствами электрообогрева.

Вернёмся к вопросу сравнения электрообогрева с водяным отоплением на газе. Помимо вышеуказанных принципиальных отличий качества комфорта и дополнительных возможностей экономии расхода электроэнергии, существенное значение имеет учёт не только эксплуатационных расходов, но и первоначальных вложений.

Например, требуется поставить отопление в 2-этажный коттедж общей площадью 200 кв.м. Примерные расценки на установку водяного отопления 20-30 $\кв.м, т.е. 4000-6000$ (это по минимальным ценам; высококачественное оборудование может стоить гораздо дороже).

Для электрообогрева 200 кв.м требуется суммарная мощность 20 кВт. Стоимость десятка 2-х киловаттных обогревателей NOBO составит около 1500$.

Пусть, с учётом предстоящего повышения тарифов на электроэнергию, плата для бытовых нужд составит 0,5руб/кВтчас. 200-дневный отопительный сезон – это 4800 час.  Мощность, фактически расходуемая на поддержание температуры, составляет примерно 30% от номинальной. Плата за сезон в таком случае будет равна

20 кВт X 0,3 X 4800 час X 0,5руб/кВт-час = 14 400 руб,

т.е. примерно 475$. Разницы между первоначальными вложениями на водяное отопление и на электрообогрев (2500$ - 4500$) хватит на 5-10 лет платы за электроэнергию – даже без вышеописанных источников дополнительной экономии.

Конечно, прогнозирование тарифов на электроэнергию в современных нестабильных российских условиях – занятие рискованное, т.к. тарифы могут и, скорее всего, будут расти. Однако и существующие сейчас цены на газ со временем должны, скорее всего, существенно возрасти в ещё большей степени. Сегодня они на внутрироссийском рынке на порядок ниже мировых, эта диспропорция с течением времени не может не уменьшаться. По мере исчезновения такой диспропорции будет сокращаться также и разница в текущих эксплуатационных расходах на электроотопление и водяное отопление на газе. Эта тенденция в ещё большей степени подчеркнёт преимущества электроотопления с точки зрения энергосбережения.