<span style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Система нормативных документов в строительстве</span>

<div style='border:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'>СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

</div><span style='font-size:14.0pt;'>ГЕОФИЗИКА 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ</span>

СНиП 22-01-95

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

<span style='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>Москва</span>

1996

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНЫ Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве.

2 ВНЕСЕНЫ Главтехнормированием Минстроя России.

3 ПРИНЯТЫ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм.

4 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г.в качестве норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от 27 ноября 1995 г. № 18-100.

СОДЕРЖАНИЕ

<div align=center>

Введение. 1 1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Определения. 2 4 Общие положения. 2 5 Факторы опасности природных процессов. 3 Приложение А. Термины и определения. 3 Приложение Б. Категории опасности природных процессов. 4

</div>

ВВЕДЕНИЕ

СНиП 22-01-95 разработан в соответствии с общей системой нормативных документов в строительстве и входит в состав комплекса 22 (приложение Б СНиП 10-01-94). СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div style='border:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'></div>

ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

<div style='border:none;border-bottom:solid windowtext .75pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt; '>GEOPHYSICS OF HAZARD NATURAL PROCESS</span>

</div>

Дата введения 1996-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 10-01-94«Система нормативных документов в строительстве. Основные положения».

СНиП 11-01-95«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.»

СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения приведены в <span style='color:red'>приложении А</span>.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.

Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.

Примечание - Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2.01.01-82.

4.2 Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, СНиП II-7-81* и СНиП 2.01.01-82.

4.3 При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.

4.4 Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

5 ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

5.1 При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.

Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в <span style='color:black'>приложении Б</span>.

5.2 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью:

установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;

разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);

выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.

<div align=center>

| <thead> Характеристики | Категории оценки сложности природных условий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | простые | средней сложности | сложные </thead> |
| Рельеф и геоморфологические | Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования | ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50 % территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов | ОПП охватывают более 50 % территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов |
| Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории. |  |  |  |  |  |  |

</div>

<span style='font-weight:normal'>ПРИЛОЖЕНИЕ А 
</span><span style='font-weight:normal'>(рекомендуемое)</span><span style='font-weight:normal'></span>

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<div align=center>

| <thead> Наименование | Определение </thead> |
| --- | --- |
| Геофизика | Комплекс наук, изучающих физические поля Земли и природные процессы, происходящие в литосфере, гидросфере и атмосфере |
| Геофизические поля | Различные физические поля (естественные и искусственные), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии. К геофизическим полям относятся: гравитационные, магнитные, сейсмических волн, электрические, температурные, радиационные, электромагнитные, параметры которых изменяются во времени и в пространстве и многие из которых могут вызываться техногенными источниками |
| Опасные природные воздействия | Проявления природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания |
| Геофизические воздействия | Часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями |
| Факторы опасности | Показатели и параметры, характеризующие возможность возникновения опасных природных воздействий и интенсивность их проявления |

</div><span style='font-weight:normal'>ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
</span><span style='font-weight:normal'>(рекомендуемое)</span><span style='font-weight:normal'></span>

КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

<div align=center>

| <thead> Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные </thead> |
| Оползни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 30 | 11-30 | 1-10 | 0,1-1 |
| Площадь разового проявления на одном участке, км2 | 1 - 2 | 1 - 0,5 | 0,01 - 0,5 | Менее 0,01 |
| Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. м3 | 10 - 20 | 5 - 10 | 0,001 - 5 | До 0,001 |
| Скорость смещения | До 5 м/c | До 2 м/c | 1 - 2 м/c (1-10 м/cут) | 1 - 5 м/cут 5-10 м/мес) |
| Повторяемость, ед. в год | 0,01 - 0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,75 | 1 |
| Сели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | Более 50 | 10 - 50 | 5 - 10 | Менее 5 |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | До 5 | До 3 | До 1 | Менее 1 |
| Объем выноса единовременного выноса, млн. м3 | До 5 - 10 | До 1 - 3 | До 0,5 - 1 | 0,1 |
| Скорость движения, м/c | До 40 | До 30 | До 20 | 10 |
| Повторяемость, ед. в год | До 0,01 | 0,03 -0,1 | 0,1 - 0,2 | До 1 |
| Лавины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная поверхность территории, % | Более 50 | 30 - 50 | 10 - 30 | Менее 10 |
| Площадь проявления, км2 | Более 5000 | 2500 - 5000 | 1000 - 2500 | Менее 100 |
| Объем единовременного выноса, мнл. м3 | 3 - 4 | До 1 | До 0,5 | Менее 0,1 |
| Продолжительность, c | 10 - 100 | 20 - 50 | 30 - 40 | До 20 |
| Повторяемость, ед. в год | Менее 0,02 | 0,03 - 0,05 | 0,2 - 0,5 | До 1 |
| Землетрясения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность, баллы | Более 9 | 8 - 9 | 6 - 7 | Менее 6 |
| Абразия и термоабразия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя скорость отступания береговой линии, м/год: |  |  |  |  |
| пределы изменения | - | 1 - 15 | 0,4 - 3,8 | 0,05-1,8 |
| средние значения | - | Более 2 | 2 - 0,5 | Менее 0,5 |
| Переработка берегов водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год: |  |  |  |  |
| первая | - | Более 3 | 3 - 1 | Менее 1 |
| вторая | - | 1,5 | 1,5 - 0,9 | Менее 0,9 |
| Карст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 5 - 80 | 5 - 100 | До 5 |
| Частота провалов земной поверхности, число случаев в год | - | 0,1 и более | До 0,1 | До 0,01 |
| Средний диаметр провалов, м | - | 20 и более | До 20 | До 20 |
| Общее оседание территории | - | От незначительных до нескольких мм в год | Незначительно |  |  |
| Суффозия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная поверхность территории, % | - | Более 10 | 2 - 90 | Менее 20 |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | - | До 10 | До 5 | До 1 |
| Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3 | - | До 30 | До 10 | До 1 |
| Продолжительность проявления процесса, сут. | - | До 3 | 0,1 - 30 | Более 10 |
| Скорость развития процесса, сут. | - | Более 10 | Более 0,1 | Более 0,01 |
| Просадочность лессовых пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 60 - 70 | 50 - 60 | 30 - 40 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. м3 | - | До 2,5 | До 2,5 | До 0,25 |
| Объем подверженных деформации горных пород , тыс. м3 | - | До 100 | До 50 | До 25 |
| Продолжительность проявления процесса, сут. | - | 2 - 40 | 25 - 400 | Более 100 |
| Скорость развития процесса, сут. | - | 0,5 - 400 | 0,1 - 0,5 | Менее 0,1 |
| Подтопленные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 75 - 100 | 50 - 75 | До 50 |
| Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет | - | Менее 3 | До 5 | Более 5 |
| Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | - | Более 1 | 0,5 - 1 | 0,5 |
| Эрозия плоскостная и овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | Более 50 | 30 - 50 | 10 - 30 |
| Площадь одиночного оврага, км2 | - | 0,1 - 3,0 | 0,05 - 0,1 | Менее 0,05 |
| Скорость развития эрозии: |  |  |  |  |
| плоскостной, м3/га&times;</span>год | - | 10 - 15 | 5 - 10 | 2 - 5 |
| овражной, м/год | - | 1 - 15 | 1 - 10 | 1 - 5 |
| Эрозия речная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 5 - 6 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | - | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3/год | - | 0,2 - 0,3 | До 0,04 | До 0,08 |
| Скорость развития, м/год | - | Более 3 | До 1 - 3 | 0,1 - 1 |
| Термоэрозия овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 50 | 25 - 50 | Менее 25 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. м3/год | - | 1 - 10 | Менее 1 | Менее 1 |
| Скорость развития, м3/м2&times;час | - | Более 0,1 | 0,01 - 0,1 | Менее 0,01 |
| Термокарст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 25 | 25 - 75 | Менее 25 |
| Площадь проявления на одном участке, тыс. км2 | - | 0,001 - 1 | 0,001 - 1 | 0,01 - 1 |
| Объем относительно одновременных деформаций, тыс. м3 | - | 1 - 2000 | 0,1 - 200 | 0,05 - 50 |
| Продолжительность проявления, лет | - | 10 - 20 | 5 | 1-5 |
| Скорость развития, см/год | - | 15 - 100 | 5 - 15 | - |
| Пучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальная площадная пораженность территории, % | - | Более 75 | 10 - 75 | Менее 10 |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | - | 0,01 - 10 | 0,01 - 10 | 0,01 - 10 |
| Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. м3 | - | 1 - 30 | 0,05 - 1 | Менее 0,05 |
| Скорость развития, см/год | - | До 50 | 5 - 10 | Менее 5 |
| Солифлюкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | Более 10 | 10 - 5 | Менее 5 |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | - | 0,0001 | 0,0001 - 1 | 0,0001 - 1 |
| Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. м3 | - | Более 100 | 1 - 100 | 0,1 - 20 |
| Cкорость развития | - | Более 100 м/час | От 2 - 10 см/год до 100 м/час | Менее 2 см/год |
| Наледообразование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | - | 0,2 - 3 | 0,1 - 0,2 | Менее 0,1 |
| Площадь проявления на одном участке, км2 | - | От 1 - 2 до 50 - 80 | 0,01 - 1 | Менее 0,01 |
| Объем относительно одновременных деформаций, млн. м3 | - | 1 - 100 | 0,01 - 0,2 | Менее 0,01 |
| Cкорость развития, тыс. м3/сут. | - | 5 - 100 | 0,1 - 5,0 | - |
| Наводнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 10 | 30 | 30 | 70 - 100 |
| Продолжительность проявления, ч | 20 - 25 | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 |
| Скорость перемещения, м/с | 700 - 100 | 50 - 70 | 35 - 40 | 25 - 40 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001 - 0,01 | 0,01 - 0,02 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,1 |
| Ураганы, смерчи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 20 | 30 | 30 - 70 | 70 - 100 |
| Продолжительность проявления, ч | До 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 |
| Скорость перемещения, м/с | 700 - 100 | 50 - 70 | 35 - 40 | 25 - 40 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001 - 0,01 | 0,01 - 0,02 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,1 |
| Цунами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадная пораженность территории, % | 1 | 5 - 8 | 11 - 14 | 20 |
| Протяженность берега в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км | 5 | 5 - 10 | 10 - 30 | 10 - 40 |
| Продолжительность проявления, ч | 2 | 6 - 7 | 7 - 48 | 48 - 60 |
| Скорость, км/ч | 700 | 200 - 500 | 20 - 200 | 10 - 20 |
| Повторяемость, ед. в год | 0,001 - 0,01 | 0,01 - 0,02 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,1 |

</div><div style='border:none;border-top:solid windowtext .5pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm'>Ключевые слова: геофизика, геофизические поля, природные процессы, сейсмика, цунами, оползни, обвалы, лавины, подтопления, генезис, слой грунта, простирание, грунтовые воды, геологическая среда.

</div>