ПРОЕКТ

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ (ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ)

Разработано совместно Союзом архитекторов России, НИИСФ РААСН и экспертной группой Интернет-портала «НОУ-ХАУС.РУ» при участии ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» и Ассоциации «АНФАС» в рамках создания Единой системы управления качеством архитектурно-строительного проектирования.

1. Введение

1.1 Данное Техническое задание содержит технические требования к навесной фасадной системе (далее – НФС) с воздушным зазором и определяет состав и содержание проектной документации (предпроектная проработка, стадия Рабочий проект) на НФС здания по адресу: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2 При проектировании необходимо руководствоваться настоящим Техническим заданием, проектной документацией на здание, актами обследования фундаментов, несущих и ограждаемых конструкций (при капитальном ремонте или реконструкции), действующими нормативными актами, а также технической документацией на материалы и конструкции, применяемые при устройстве навесных фасадных систем.

2.Основание для выполнения проектных работ

Основанием для проведения проектных работ является Договор № ____________ между

Заказчиком (указать наименование)  ____________________________________________ и

Проектировщиком (указать наименование)  ________________________________________

3. Общие положения

3.1. Краткая характеристика здания

3.1.1. Функциональное назначение здания (жилое, общественное, административное, производственное, многофункциональное, здание-комплекс) _________________________

_____________________________________________________________________________

3.1.2. Краткое описание здания (этажность и высота здания, высота этажа, общая площадь и строительный объем здания, в т.ч. жилой и нежилой части, наличие разноуровневых составных частей, объединенных коммуникационных пространств - холлов, переходов, атриумов, различных функциональных зон, подземная часть) _________________________

_______________________________________________________________________________

3.1.3. Габариты здания в плане:

- на уровне земли, м _____________________________________________________________

- на уровне покрытия, м__________________________________________________________

3.1.4. Категория здания по высоте (до 75м, выше 75м) ______________________________

3.1.5. Тип строительства (новое строительство, реконструкция, санация, капитальный ремонт, плановый текущий ремонт) ______________________________________________

3.1.6. Уровень ответственности здания, коэффициент надежности по ответственности (согласно ГОСТ 27751-88, СНиП 2.01.07-85*, МГСН 4.04-94, МГСН 4.19-2005, СТО 01422789-001-2009: «Проектирование высотных зданий» (стандарт ЦНИИЭП жилища) _____________________________________________________________________________

3.1.7. Обоснование для классификации здания по признакам: уникальное, высотное, экспериментальное (согласно статье 48, часть 2  Градостроительного кодекса РФ, Положению от 01.10.2007 г.  «О специальных технических условиях на проектирование и строительство уникальных, высотных и экспериментальных объектов капитального строительства в городе Москве» (Приложение А) __________________________________________________________________________

3.1.8. Степень огнестойкости, классы конструктивной и функциональной пожарной опасности здания (согласно Техническому регламенту ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «О требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.02-85*: «Противопожарные нормы», СНиП 21-01-97: «Пожарная безопасность зданий и сооружений», МГСН 4.19-2005: «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве», СТО 01422789-001-2009: «Проектирование высотных зданий» (стандарт ЦНИИЭП жилища)  _____________________________________________

3.1.9. Тепловая защита НФС устанавливаются согласно нормам СНиП 23-02-2003: «Тепловая защита зданий»,  СП 23-101-2004: «Проектирование тепловой защиты зданий», региональным нормативам градостроительного проектирования и утверждаемой части проекта «Энергоэффективность», в соответствии с которым требуемое сопротивление теплопередаче проектируемой ограждающей конструкции (стены с НФС) не менее, м² °С/Вт _______________________________________________________________________________

3.2. Условия эксплуатации

3.2.1. Климатическая характеристика региона строительства, базирующаяся на достоверных данных многолетних метеорологических наблюдений согласно ГОСТ 16350-80: «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей», СНиП 23-01-99*: «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85*: «Нагрузки и воздействия», СНиП 23-02-2003:«Тепловая защита зданий», в том числе:

- характеристика климата (умеренный, морской и т.п.);

- климатические параметры теплого и холодного периода года: среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, в том числе температура наиболее холодной пятидневки и температура самого теплого месяца в летний период, абсолютные минимумы и максимумы температуры;

- интенсивность и продолжительность солнечного излучения;

- атмосферные осадки;

- зона влажности воздуха, туманы;

- ветровой район строительства, направление и скорость ветра по месяцам, определение господствующих ветров;

- максимальная снеговая и гололедная нагрузки.

3.2.2. Геологические и геофизические условия (типы грунтов) согласно СНиП 2.02-83*: «Основания зданий и сооружений» и СНиП 2.02.04-88: «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

3.2.3. Степень агрессивного воздействия окружающей среды на металлоконструкции согласно ГОСТ 9.039-74*: «Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы», СНиП 2.03.11-85: «Защита строительных конструкций от коррозии» _____________________________________________________________________

3.2.4. Сейсмичность площадки строительства согласно СНиП II-7-81*: «Строительство в сейсмических районах» _________________________________________________________

3.3. Срок службы НФС и ее элементов

3.3.1. Срок службы несущих элементов проектируемой НФС (кронштейнов, направляющих, анкеров, крепёжных элементов) должен быть равным сроку службы здания:

- в соответствии с уровнем ответственности здания __________________________________

- иной (по требованию Заказчика) _________________________________________________.

Примечание –  Проектный срок службы зданий II уровня ответственности должен быть не менее 30 лет; для зданий I уровня ответственности – не менее 50 лет.

3.3.2 Срок службы теплоизоляционного слоя должен быть равным:

- сроку службы несущих элементов по п.3.3.1 _______________________________________

- безремонтному сроку службы наружных стен здания (в соответствии с периодичностью проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов наружных стен здания) ______________________________________________________________________________

5.4.3 Срок службы наружной облицовки должен быть равным безремонтному сроку службы наружных стен здания (в соответствии с периодичностью проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов наружных стен здания) __________________

3.4. Специальные технические условия (СТУ)

3.4.1. Обоснование необходимости разработки СТУ (согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказу Минрегиона РФ от 01.04.2008 г. «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства», Положению от 01.10.2007 г. «О специальных технических условиях на проектирование и строительство уникальных, высотных и экспериментальных объектов капитального строительства в городе Москве»):

- на здание в целом ____________________________________________________________

- на проектируемую НФС _______________________________________________________

3.4.2. СТУ на проектирование противопожарной защиты (указать реквизиты документа) _____________________________________________________________________________

3.4.3. Ветровые нагрузки на НФС, полученные путем математического моделирования или посредством модельных аэродинамических испытаний (указать реквизиты документа) _____________________________________________________________________________

3.4.4. Другие СТУ (указать реквизиты документов) _________________________________

3.5. Характеристика площадки строительства

3.5.1. Регион строительства и местоположение объекта строительства_________________

_____________________________________________________________________________

3.5.2. Наличие и характеристика окружающей застройки_____________________________

_____________________________________________________________________________

3.5.3. Рельеф в относительных отметках, общая площадь участка, площадь застройки _____________________________________________________________________________

3.5.4. Наличие временных зданий и сооружений Генподрядчика, Заказчика, Подрядчиков (штаб строительства, офисы, склады, столовая для персонала, бытовка)________________

_____________________________________________________________________________

3.5.5. Временные (на период строительства) инженерные системы и сети______________

_____________________________________________________________________________

3.5.6. Организация контроля доступа и охраны объекта, схема подъезда________________

_____________________________________________________________________________

3.6 Сезонность проведения работ __________________________________________

4. Исходные данные для разработки проектной документации (стадия «Рабочая документация»)

4.1 Согласованная в установленном порядке проектная документация, включающая следующие комплекты документов.

4.1.1 Ситуационный план (для определения типа местности).

4.1.2 Виды фасадов здания в осях с отметками высот, включая архитектурные элементы и узлы, с колористическим решением  всех участков фасада (согласование с местными органами градостроительства и архитектуры) и указанием применяемых материалов.

Примечание –  материал, цвет, блеск и фактура облицовки и других видимых элементов НФС (видимых элементов крепления облицовки к несущему каркасу, обрамлений окон и дверей, отливов, парапетов и т.д.) должны соответствовать образцам-эталонам, предоставленным производителями соответствующих изделий.

4.1.3. Схемы каркасов и узлов строительных конструкций здания с характерными размерами и обозначением применяемых материалов (классы бетона, классы стали, марки кирпича, ведомости основных конструктивных элементов для металлоконструкций и т.п.).

4.1.4. Планы типовых и технических этажей с обозначением контура проектируемой НФС;

4.1.5. План покрытия (кровель) с указанием перепада высот; узлы примыкания покрытия (кровель) к несущим конструкциям здания;

4.1.7. Ведомость открывающихся элементов фасада (окон и дверей) с габаритными размерами.

4.1.8. Узлы крепления балконов, узлы примыкания ограждений и остекления балконов к несущим конструкциям;

4.1.9. Узлы других фасадных систем, примыкающих к проектируемой НФС  (в т.ч. светопрозрачных НФС, систем с штукатурным слоем и т.д.);

4.1.10 Архитектурные чертежи декоративных элементов фасадов (рустов, карнизов, пилястр, обрамления проемов и т.д.)

4.1.11. Иные графические и экспозиционные материалы, в том числе эталоны-образцы.

4.2. Результаты исследований

4.2.1. Заключение по обследованию несущих оснований, в котором указывается их состояние и данные о несущей способности;

4.2.2. Результаты геодезического обследования здания:

- обработанные данные исполнительной (геодезической) съемки фактических контуров несущих оснований с указанием величины отклонений отдельных участков стен от требований нормативно-технической документации и рабочих чертежей;

- геодезические обмеры здания (в случае отсутствия у Заказчика проектной документации по п.4.1, необходимой для выполнения рабочих чертежей навесной фасадной системы).

Примечание –  На выполнение геодезического обследования составляется отдельное техническое задание

4.2.3. Протоколы испытаний крепёжных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия, выполненные в соответствии с методикой, предусмотренной в Технической оценке пригодности этих элементов для применения в строительстве.

4.2.4. Заключение от разработчиков фундаментов о величине допустимой дополнительной нагрузки на стены здания или заключение компетентной организации о несущей способности фундаментов здания (для реконструируемых зданий)

5. Выбор типовой НФС (стадия Предпроектная проработка)

5.1.1. Выбор одной из типовых НФС из числа НФС, имеющих Техническое свидетельство Минрегиона РФ, осуществить на основе подрядных торгов (тендера) или каким-либо иным способом исходя из:
а) возможности удовлетворения архитектурно-композиционным требованиям согласно п.4.1.2;

б) соответствия класса пожарной опасности выбранной НФС степени огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, определенным п.3.1.8;

в) возможности применения выбранной НФС в заданном п.3.2.1 ветровом районе с учетом расположения и высоты здания;

г) возможности применения выбранной НФС в зоне с заданными п.3.2.1 температурно-климатическими условиями;

д) соответствия коррозионной стойкости выбранной НФС степени коррозионной агрессивности атмосферы согласно п.3.2.2;

е) устойчивости выбранной НФС к сейсмическим воздействиям согласно п.3.2.3, с соответствующими ограничениями высоты здания, определенными специальными испытаниями;

ж) соответствия долговечности выбранной НФС сроку службы и периодичности планово-предупредительных и капитальных ремонтов, определенными п.3.3;

з) возможности удовлетворения выбранной НФС требованиям по теплозащите согласно п.3.1.9;

и) наличия технических возможностей выбранной НФС по выравниванию фасада при фактических отклонениях несущего основания от горизонтальной и вертикальной плоскости, определенных по результатам исполнительной (геодезической) съемки согласно п.4.2.2;

к) наличия технических решений по устройству вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, антенн, кондиционеров и т. п. непосредственно на основании, не допуская крепления к конструкциям каркаса и облицовки НФС

л) удовлетворения требованиям по антивандальной защите фасадных систем в цокольной части и на первом этаже, согласованными с охранными структурами и службами эксплуатации здания.

5.1.2 При выборе НФС следует учесть также необходимые сроки проектирования и устройства НФС при заданной п.3.6 сезонности проведения работ.

6. Технические требования к проектируемой НФС, ее элементам, материалам, комплектующим изделиям

6.1. Общие требования

6.1.1 Проектирование НФС осуществить путем «привязки» к зданию НФС, отвечающей критериям п.5, в соответствии с разработанным для нее Альбомом технических решений.

6.1.2. Проектируемая НФС, ее элементы, материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов: стандартов, технических условий, технических свидетельств, региональных и ведомственных норм градостроительного проектирования, утвержденных в установленном порядке.

6.1.3. Конструкцию НФС, включая детали и узлы ее крепления к несущим конструкциям здания, необходимо проектировать с учетом

- совместного действия статической нагрузки от собственного веса НФС и возможности двухстороннего обледенения облицовки и ветровых нагрузок, в т.ч. пульсационной составляющей;

- изменения температуры в годовом и суточном циклах, обеспечив при этом свободу температурных деформаций при сохранении прочностных и теплотехнических свойств НФС.

6.1.4 В процессе проектирования необходимо предусмотреть систему мониторинга состояния конструкций в процессе эксплуатации, позволяющую контролировать состояние системы на различных участках фасада.

6.1.5.На участках фасадов, примыкающих к пешеходным зонам необходимо предусмотреть меры по защите людей от падения элементов облицовки при случайных экстремальных воздействиях на фасад.

6.1.6. В проекте необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению ремонтопригодности НФС (замены элементов, подверженных ускоренному старению и износу), устройства для чистки фасадов. Конструкции должны отвечать особым эксплуатационным требованиям, связанным с обслуживанием и ремонтом фасадов.

6.2. Требования к несущему каркасу НФС

6.2.1. Несущий каркас НФС должен обеспечивать необходимую несущую способность, подтвержденную расчетом в течение всего срока эксплуатации НФС.

6.2.1. Прочность, жесткость, пространственная устойчивость несущего каркаса должны соответствовать нормам СНиП 2.01.07-85*: «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-88: «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»

6.2.2. Форма и размеры поперечного сечения элементов каркаса должны назначаться по результатам прочностных расчетов. Усилия (изгибающие моменты), поперечные и продольные силы, а также прогибы элементов конструкций следует определять с использованием основных положений сопротивления материалов и строительной механики.

6.2.3. Долговечность конструкции каркаса НФС по прочностным показателям и надежности должна быть обеспечена путем обоснованного выбора коэффициентов безопасности по нагрузкам при определении расчетных нагрузок.

6.2.4. Долговечность элементов несущего каркаса должна быть обеспечена защитой их от коррозии согласно СНиП 3.04.03-85: «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Коррозионная стойкость стальных конструкций должна обеспечиваться выполнением требований СНиП 2.03.11-85: «Защита строительных конструкций от коррозии».

6.2.5. Конструкция каркаса проектируемой НФС должна обеспечивать возможность регулировки положения направляющих в трех плоскостях. Диапазон регулирования должен устанавливаться в зависимости от:
- допускаемых и/или фактических отклонений несущего основания здания от вертикальной плоскости;
- предельных допусков на геодезическую разбивку мест крепления каркаса к несущим конструкциям здания и точности выполнения монтажных работ;
- расчетной величины температурных деформаций элементов каркаса.

6.2.6. Для соединения элементов каркаса между собой следует применить болты, заклепки или самонарезающие винты в соответствии с технической документацией на выбранную НФС.

6.2.7. Соединения должны в полной мере отвечать всем требованиям по регулировкам,  учитывать дифференциальные смещения от тепловых воздействий и передачу нагрузки.

6.2.8. В соединениях должны быть исключена возможность трения металла о металл, в частности путем разделения металлических поверхностей элементами с низким трением, герметиками или прокладками.

6.2.9. Качество, прочностные и теплотехнические характеристики металлических элементов несущего каркаса, уплотняющих и термоизоляционных прокладок, герметизирующих и других материалов должны быть подтверждены Сертификатами соответствия и Протоколами сертификационных испытаний в аккредитованных испытательных центрах.

6.3. Требования к узлам крепления каркаса к несущим конструкциям здания

6.3.1. Узлы крепления каркаса проектируемой НФС к несущим конструкциям здания должны обеспечивать свободные деформации фасадной системы при температурно-влажностных воздействиях и исключать передачу усилий от несущих конструкций здания на проектируемую НФС. Крепления не должны вызывать усилий кручения в опорных элементах.

6.3.2. Соединения должны в полной мере отвечать всем требованиям по регулировкам,  учитывать дифференциальное смещение от тепловых воздействий и передачу нагрузки.

6.3.3. В качестве крепежных элементов применить (на основе расчетного обоснования) металлические распорные анкера с антикоррозионным цинковым покрытием, фасадные дюбели и химические анкеры, допущенные к применению в навесных фасадных системах в соответствии с НД, утвержденной в установленном порядке.

6.3.4. Диаметр, длина и тип крепления элементов фасадной системы к несущим конструкциям здания должны выбираться исходя из:

- материала основания;

- результатов испытаний на вырывание;

- нагрузок, приходящихся на точки крепления;

- результатов расчетов прочности узлов крепления с учетом обоснованного выбора коэффициента надежности на  вырывание.

Примечание –  Коэффициент надёжности на «вырыв» m для анкеров должен составлять не менее 5. Количество образцов для испытаний и зоны установки опытных анкеров должны быть указаны в рабочей документации.

6.3.4. Узлы примыкания НФС к несущим конструкциям здания, а также узлы крепления должны быть рассчитаны с определением распределения температурных полей с целью предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности конструкции.

6.4. Требования по антикоррозионной защите

6.4.1. Все подверженные атмосферным воздействиям металлические элементы конструкции НФС, включая их декоративно-отделочные покрытия, должны соответствовать степени агрессивного воздействия окружающей среды на металлоконструкции.

6.4.2. Во избежание электролитической коррозии не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальванопару в соответствии с СНиП 2.03.11-85: «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 9.005-72: «Единая система защиты от коррозии и старения. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования». Следует исключить также прямые контакты различных сплавов одного и того же базового металла

6.4.3. Поверхности контакта элементов каркаса с бетонными конструкциями, с кладкой, со строительным раствором, пожарной пропиткой, штукатуркой должны быть защищены неметаллическими прокладками, выполняющими одновременно и функции термоизоляционных элементов.

6.4.4. Все материалы, предназначенные для  изоляции поверхностей металлов с целью недопущения электролитической коррозии должны быть устойчивыми к воздействию влаги и не поглощающими ее.

6.5. Требования к теплоизоляционному слою

6.5.1. Теплоизоляционный слой не  является обязательным элементом НФС в том случае, если теплозащитные свойства наружного ограждения обеспечены массивом основной стены и навесной фасад применяется исключительно в архитектурно-декоративных целях.

6.5.2. Теплоизоляционный слой НФС (при необходимости) выполняется в один или два слоя из минераловатных негорючих  по ГОСТ 30244-94: «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» плит на синтетическом связующем и стекловолокнистых плит. Перечисленные теплоизоляционные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и Технические свидетельства, разрешающие их применение в конструкциях НФС.

6.5.3.  Выбор типа (однослойное или двухслойное) и материалов утепления необходимо осуществить в процессе проектирования на основе технико-экономического обоснования.

6.5.4. Суммарную толщину теплоизоляционного слоя определить на основании теплотехнических расчетов с обязательным учетом коэффициента теплотехнической однородности НФС.

6.5.5. Для крепления теплоизоляционных плит должны применяться тарельчатые

дюбели, имеющие Техническое свидетельство, и обладающие необходимой морозостойкостью и реологическими свойствами. Тип тарельчатых дюбелей определяется ТС и указывается в проекте НФС.

6.5.6. Количество дюбелей на одну плиту определяется расчетом.

6.5.7. Для защиты слоя теплоизоляции от увлажнения атмосферными осадками,

выветривания волокон с поверхности плит и устранения конвективных потоков внутри слоя теплоизоляции по поверхности плиты, если это требуется расчетом, следует предусмотреть установку  ветрогидрозащитной мембраны или применение кашированных минераловатных плит (не хуже группы горючести Г1 по ГОСТ 30244-94: «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»)

6.5.8. Характеристики применяемой паропроницаемой ветрогидрозащитной мембраны должны соответствовать требованиям ТС на эту продукцию.

6.5.9. необходимый размер воздушного зазора определить в процессе проектирования по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной стены.

6.6 Требования к защитно-декоративному экрану

6.6.1. Требования к материалам защитно-декоративного экрана:

- достаточную прочность материала на изгиб;

- наличие технического заключения лицензированных ГУГПС МЧС РФ лабораторий на прохождение испытаний по ГОСТ [33] с определением класса пожарной опасности и области применения разрешенных технических решений;

- наличие протокола испытаний на морозостойкость (не менее 150 циклов), что достижимо при низком водопоглощении материала;

- наличие гигиенического сертификата.

6.6.2. Все материалы для устройства защитно-декоративного экрана (плиты, панели, кассеты или листовые материалы с видимым или скрытым креплением – керамические, из керамогранита, из натурального камня, фиброцементные, из металлических и композитных материалов) должны иметь Технические свидетельства, определяющие область их применения при устройстве НФС.

6.6.3. Металлические элементы для крепления облицовочных материалов

(кляммеры, заклепки, винты, скобы, самораспорные винты, шины и т.д.) должны соответствовать требованиям, определенным Технической оценке на применяемую типовую НФС.

7. Состав и содержание проектной документации (стадия «Рабочая документация)

7.1. Рабочий проектная документация на проектируемую НФС должна включать следующие разделы:

- общую пояснительную записку;

- архитектурные решения;

- конструктивные (технические) решения;

- расчеты;

- результаты научно-экспериментальных исследований (протоколы испытаний)

- экспертные заключения;

- спецификацию материалов и комплектующих изделий;

- сметную документацию;

- технологическая документация (ППР).

7.2 В общей пояснительной записке приводятся:

- описание архитектурной концепции решения фасадов здания и отдельных архитектурных элементов;

- данные о конструктивных и технических решениях проектируемой НФС, включая противопожарную характеристику системы;

- данные о технических решениях специальных устройств на фасаде, если они применяются;

- сведения об использованных в проекте патентах и изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

- основные технико-экономические параметры системы, в том числе технико-экономическое обоснование выбора типа фасадной системы;

- декларация проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, безопасного использования прилегающих к нему территории, а также требования по противопожарной безопасности.

7.3 Раздел «Конструктивные (технические) решения» должен содержать текстовую и графическую части.

7.3.1 В текстовой части следует привести:

- описание  и  обоснование  технических  решений в части прочности, надежности, долговечности и функциональности проектируемой НФС в целом, а   также её отдельных  конструктивных  элементов, узлов, деталей в процессе строительства и эксплуатации здания;

- обоснование выбора материалов и комплектующих изделий по прочности, надежности и долговечности;

- обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение  требуемых  теплозащитных характеристик конструкций, коррозионную стойкость, пожарную безопасность (в виде отдельного раздела проекта).

7.3.2 Графическая часть должна содержать чертежи всех конструктивных элементов системы, с узлами и деталями, в том числе:

а) схемы монтажа элементов каркаса НФС;

б) узлы крепления НФС к каркасу здания;

в) узлы сопряжения со смежными фасадными системами, отличающимися от проектируемой НФС;

г) инженерные решения по противопожарным мерам и безопасности;

д) узлы и детали навесной фасадной системы с указанием мероприятий по антикоррозионной защите;

е) инженерные решения по креплению на фасаде: водостоков, рекламы, навесного инженерного оборудования, включая выводы инженерных коммуникаций и по другим специальным требованиям (при необходимости);

ж) инженерные решения по креплению элементов фасадного декора.

7.4. Раздел «Расчеты» должен содержать текстовую часть и собственно расчеты

7.4.1. В текстовой части следует дать:

- описание методик расчета и используемых для расчетов программных комплексов, привести сведения о сертификации данных программных комплексов в РФ.

- обоснование соответствия расчетных данных фактическим значениям нагрузок на НФС в целом и на её отдельные  конструктивные  элементы, узлы, детали;

7.4.2. Расчеты должны отвечать следующим требованиям

7.4.2.1. В процессе проектировании НФС в общем случае должны быть произведены:

- расчет механической прочности конструкций на все виды нагрузок и воздействий с учетом их работы в системе здания;

- теплофизический расчет;

- оценка коррозионной стойкости элементов металлического каркаса;

- оценка соответствия конструкций требованиям пожарной безопасности.

7.4.2.2. Все расчеты должны выполняться на сертифицированных в РФ программных комплексах и выполняться двумя независимыми организациями с целью оценки достоверности и надежности полученных результатов (рекомендация).

7.4.2.3. Расчёты следует провести для всех участков НФС с учётом их конструктивных различий.

Примечание –  В случае невозможности проведения расчетов должны быть проведены прямые лабораторные испытания по определению фактических характеристик испытываемой конструкции, деталей.

7.4.3. Расчет механической прочности

Целью расчета является проверка и обеспечение прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости проектируемой НФС.

7.4.3.1. Расчеты механической прочности конструкций при проектировании должны включать проверку прочности и деформаций следующих элементов НФС: вертикальных и/или горизонтальных направляющих; соединений элементов каркаса НФС между собой; креплений к несущим конструкциям здания; креплений элементов облицовки к каркасу НФС. 
7.4.3.2. Расчеты механической прочности НФС при проектировании следует произвести на восприятие следующих нагрузок:

- вертикальной нагрузки от собственной массы (веса) каркаса, массы облицовочных материалов и других элементов НФС;

- горизонтальной нагрузки от давления (отрицательного давления) ветра, в том числе пульсационной составляющей;

- нагрузки от температурных и климатических воздействий;

- нагрузки от подвижек и проседания фундамента и несущего каркаса здания;

- особой сейсмической нагрузки;

- других нагрузок и воздействий, определяемых Специальными техническими условиями.

7.4.3.3. Значения нагрузок и параметры воздействий, коэффициенты надежности по нагрузкам, коэффициенты сочетаний должны приниматься в соответствии с нормами СНиП 2.01.07-85*: «Нагрузки и воздействия» и требованиями по долговечности НФС.

7.4.3.4. Усилия (изгибающие моменты), поперечные и продольные силы, а также прогибы элементов конструкций следует определять с использованием основных положений сопротивления материалов и строительной механики.

7.4.3.5. Прочностные расчёты следует провести для всех участков здания с учётом конструктивных различий НФС по отдельным участкам фасадов.

7.4.4. Теплофизический расчет.

Целью расчета является оценка соответствия проектных технических решений требованиям нормативных документов по энергосбережению и тепловой защите зданий, а также определение расчетных значений сопротивления теплопередаче основных конструктивных узлов проектируемой НФС и их соответствия нормативным, расчет распределения температурных полей в конструктивных узлах для оценки влажностного режима работы, недопущения условий для образования конденсата на внутренней поверхности фасадных конструкций, в т.ч. в местах теплопроводных включений.

Кроме того, при расчете влажностного режима следует оценить технические параметры конструкции, чтобы исключить недопустимое накопление влаги за годовой период в несущих конструкциях здания, утеплителях, а также накопление влаги в воздушных зазорах (полостях) элементов каркаса.

7.4.5. Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса НФС дать согласно СНиП 2.03.11-85: «Защита строительных конструкций от коррозии» и Рекомендациям по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции.  «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором». Госстрой России. М., 2004.

7.4.6. Оценку соответствия конструкций НФС требованиям пожарной безопасности провести в соответствии с положениями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности  (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ), с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе ГОСТ 31251-2003:   «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороныи» и СНиП 21-07-97*: «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также с заключениями испытательных центров на проектируемые фасадные системы и результатами натурных испытаний конструкций системы на определение класса пожарной опасности.

7.4.7 Раздел «Результаты научно-экспериментальных исследований» должен содержать следующие протоколы испытаний (раздел в стадии редактирования)

7.4.8. Спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства проектируемой НФС должна включать исключительно те материалы и изделия, на которые имеется разрешительная документация для применения в НФС, утвержденная в установленном порядке (Технические свидетельства Минрегиона РФ с обязательными приложениями или Стандарты организаций-производителей соответствующей продукции)

7.5. Сметы на устройство системы составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов и комплектующих изделий согласно спецификации, а также утвержденных заказчиком калькуляций на отдельные виды работ и элементы конструкций.

7.6.. В технологической документации (инструкции по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.) следует указать, какие параметры и технологические процессы необходимо контролировать в процессе монтажа, в том числе те, на которые в соответствии с РД-11-02-2006: «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» необходимо составление Актов освидетельствования скрытых работ.

7.7. Необходимость экспертных заключений

а) по прочностным расчетам (да/нет) _____________________________________________

б) по теплофизическому расчету (да/нет) __________________________________________

в) по оценке пожарной опасности (да/нет) _________________________________________

г) по оценке коррозионной стойкости (да/нет) ______________________________________

д) заключение о соответствии всей передаваемой заказчику проектной документации техническим и градостроительным регламентам, национальным стандартам, стандартам организаций и настоящему Техническому заданию – обязательное согласно

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007г. № 145 (с изменениями на 07 ноября 2008г.) Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации или по инициативе Заказчика

согласно утвержденному Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008г. № 1070 Положению о проведении негосударственной экспертизы проектной документации (при необходимости последнего указать реквизиты организации, имеющей государственную аккредитацию).

7.8.. Проектная документация должна комплектоваться

а) Техническим свидетельством на НФС с обязательными приложениями: «Техническая оценка пригодности продукции для применения в строительстве» и «Альбом технических решений».

б) Протоколы сертификационных испытаний основных конструктивных элементов и узлов крепления системы к несущему каркасу здания;

в) Специальными техническими условиями (СТУ) на проектируемую НФС, в том числе СТУ (в виде отдельного раздела) на противопожарные характеристики НФС.

г) Перечень мероприятий по профилактическим осмотрам (мониторингу), чистке, мытью и ремонту НФС в процессе эксплуатации здания.

7.7 Спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства проектируемой фасадной системы должна включать исключительно те материалы и изделия, которые определены в Технической оценке на применяемую НФС, и на которые имеются собственные Технические свидетельства на пригодность для применения в навесных фасадных системах.

8. Подписи сторон

Заказчик: ______________________                 Проектировщик: ____________________